附件1：技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动病床 | 1、基本参数 1.1 床体尺寸：床体长2240mm±80mm 1.2 床体宽(最外沿):1030mm±50mm 1.3床体高(最低位，不含床垫):439mm±30mm,床体升降行程：360mm±30mm, 高低升降范围：450～810mm (不含床垫) 1.4床面尺寸：床面长1960mm±80mm, 床面宽865mm±30mm 1.5角度：背板上折角度≥65°,大腿板上折角度≥25°,小腿板下折角度≥15°(可调档),床体倾斜头低脚高位≥14°,床体倾斜头高脚低位≥14° 1.6 最大承重：≥240kg 2、 整床升降采用X型升降系统，节省有限空间。 3、 脚轮采用直径≥150mm 的中控脚轮，具备制动、直行、万向功能。 3.1 刹车装置位于床尾端两侧。 3.2 脚轮具备未制动声音报警功能，防止因刹车误操作而导致的安全隐 患。 4、具备快速调节 CPR 位置功能。 5、采用静电喷涂工艺，喷涂表面具有抗菌防霉效果，且每张床板可单独拆卸进行消毒。 6、采用四片式护栏，安全护栏升起后距床面高度400mm±20mm, 配有阻尼缓冲功能。 6.1 四片护栏外侧均具有角度指示装置，分别显示背板角度及床体倾斜角度。 6.2 护栏外侧具备内置式操作面板，供医护人员操作。 6.3 护栏外侧设有功能锁定装置，可根据不同需求独立锁定。 7、床头板、床尾板可直接拆卸。 8、具有膝背联动功能。 9、具有“一键心脏椅位”功能。 10、具有“一键放平”功能。 11、具有“一键离床”功能，适用于长期卧床后进行康复训练需求。 12、背部床板可透X光。 13、具备称重功能。 14、具有备用电池，设有引流袋支架。 15、输液架插孔分布在床的两端，并配有可伸缩输液架，调整范围≥500mm。 16、整床外延四角设有防撞角轮，在推行、转移过程中对人员及床体起到保护缓冲作用。 | 张 | 13 | 30000 |