附件1：技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能仪 | 1、设备适用于人体呼出气中NO（一氧化氮）浓度的检测和肺活量、用力肺活量、最大通气量的测量 2、设备具有一氧化氮检测模块和肺功能测试模块。 3、设备可检测参数包含： ①用力肺活量(FVC)：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN、 FIV1、V backextrapol.in、ELA、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF75/25、 MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、FEF200-1200、Tbackextrapol.ex、T backextrapol.in、FEV1%FVC、FEV3%FVC、FEV1%VC IN、FEV1%VC EX、 FEV1%VC MAX、V backextrapol.ex%FVC、FIV1%FIVC、FIV1%VC MAX、FEF50%FIF50、FEV1%FIV1 ； ②慢肺活量（SVC）：VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV、BF、TIN、TEX、TTOT、TIN/TTOT、TEX/TTOT、TIN/TEX； ③最大分钟通气量（MVV）：VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV ； ④舒张试验、定标； ⑤一氧化氮（FeNO）：FeNO、FnNO、CaNO。 4、采用压差检测原理，测试模式包含FVC(用力肺活量)、SVC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）。 5、可通过定标筒进行容量定标和三流速定标。 6、设备流量测量范围0～14L/s，容量测量范围0～8L。 7、设备一氧化氮呼气检测包括“FeNO”、“CaNO”、“FnNO”、“潮气”等NO测量模式。 8、设备具有内置打印机，并可适配外接打印机使用。 9、设备可预设多种肺功能预计值参数 10、设备具有质量控制功能，可实现自动计算质控评级功能，并可通过实时数据图像监测呼气时间、呼气末流速等。 11、设备具有≥5英寸液晶触控屏，并具有内置可充电电池。 12、设备具有自动环境定标功能，可实现自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正。 13、设备需配备肺功能检测用配套过滤嘴10人次和一氧化氮检测用配套传感器10人次。 14、一氧化氮检测原理：电化学检测原理，传感器类型：电化学传感器 15、 内置系统同时支持一氧化氮测量肺功能测量的操作。 16、一氧化氮测定范围：1-3800ppb；分辨率：1ppb 17、训练模式：具有快捷训练功能，可直接操作进入NO训练界面，患者可通过训练模式进行呼气训练，有效保证患者正式测量时的成功率。 18、提手便携：设备包含便携式提手，一体性好，移动及携带非常方便。 | 台 | 1 | 35000 |