附件1：技术参数：

采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸训练器 | - 1、设备具有吸气训练和呼气训练功能，并可生成呼吸康复训练报告， 支持上传至呼吸训练软件系统，实现训练过程游戏交互。 - 2、设备训练阻抗调节范围1～200cm水柱，调节步进单位为1cm水柱。 - 3、设备具有震荡排痰功能，振动频率包含5～16Hz可调，阻力≥8档可调。 - 4、设备具有自我评估问卷，包括CAT\mMRC\Borg量表等。 - 5、设备训练参数包含训练阻抗、完成次数、训练时长和通气容积。 - 6、设备支持扩展缩唇呼吸训练功能和呼吸节奏训练功能，设置吸呼比用于进行呼吸节奏训练和缩唇呼吸模拟训练。 - 7、设备具有阻断法呼吸肌力评估功能，提供最大呼吸压（MIP/MEP）参数，生成肌力曲线图。 - 8、设备具有液晶显示屏。 - 9、设备训练阻力阀可进行拆卸、清洗、消毒。 - 10、设备具有报告打印功能。 - 11、设备支持单台仪器离线工作，并支持与安卓系统平板电脑扩展端联机工作。 - 12、设备支持采集数据实时上传呼吸训练软件系统。 - 13、设备具有APP操作功能。 - 14、设备具有患者信息管理功能，包括姓名、性别、年龄、联系电话、门诊号/住院号、身高体重等。 - 15、设备配套平板电脑1台、呼吸训练软件1套和呼吸训练器手持终端1台。 | 台 | 1 | 30000 |